# MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA TELHADO CENTRO ADMINISTRATIVO “HILÁRIO PIANTAVINHA”

- INTRODUÇÃO

O memorial se refere aos serviços de reforma do telhado do Centro Administrativo “Hilário Piantavinha” localizados no município de São Domingos do Norte.

- EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

No caso de divergência encontrada entre planilha e/ou detalhamento deverá ser obedecido à fiscalização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. Quanto à hierarquia documental a ser realizada durante a execução da obra o construtor devera seguir rigorosamente o seguinte critério:

01. Planilha Orçamentária;

02. Memorial Descritivo.

- MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.

Quanto ao uso, a construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante.

- RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

4.1 Serviços Preliminares:

Executar a demolição das paredes para encaixe dos perfis metálicos de sustentação do telhado e remoção do entulho. Todo o material deverá ser retirado com cuidado para não causar dano à edificação.

Todas as telhas deverão ser removidas. As telhas retiradas deverão ser estocadas em local apropriado. O local de estocagem deverá ser coberto, seco e ventilado, para se evitar a corrosão devido à umidade.

A estrutura em madeira do telhado será removida. O madeiramento que será retirado da cobertura deverá ser estocado em local apropriado, evitando dano causado pelas intempéries. Devem ser retirados pontos elétricos de forma que não interfiram nos serviços e recolocados posteriormente.

4.2 Cobertura:

A cobertura será em telhas de aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, a instalação será de acordo com as recomendações e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento mínimo das peças. As telhas deverão ser fixadas com parafusos autoperfurantes, pois permite uma perfeita fixação sem deformar a telha. Para todos os tipos de telha, em coberturas e fechamentos, recomenda-se uma fixação longitudinal para costura (fixação telha-telha) de, no máximo, 500 mm, espaçamento entre um parafuso autoperfurante e outro. As telhas podem ser parafusadas pela “bica baixa” ou pela “bica alta” da telha. Cada telha deve ter pelo menos quatro parafusos por linha de terças.

A sobreposição das telhas deve ser feita no sentido contrário ao do vento, de forma que o vento não gere esforços na telha, de modo a separá-las.

A estrutura do telhado tem como função principal a sustentação e fixação das telhas e a transmissão dos esforços solicitantes para os elementos estruturais, garantindo assim a estabilidade do telhado. A trama do telhado será constituída por terças. As terças são peças horizontais colocadas na direção perpendicular à estrutura de apoio,  em perfis metálicos “U” enrijecidos nas dimensões 100x50x15x2,00.

Caberá à CONTRATADA, total responsabilidade pela boa execução da cobertura, por sua estanqueidade às águas pluviais e pela resistência e estabilidade de sua estrutura. Concluída a instalação das telhas, a cobertura deverá se apresentar limpa, absolutamente isenta de restos de materiais utilizados na sua execução, como: parafusos, pedaços de telha ou de argamassa solta, etc.

4.3 Tetos e forro:

Será executado em toda área do 2º pavimento forro em PVC na espessura 2 cm cor branco. Este sistema é formado por estrutura de aço galvanizado, em perfis horizontais nivelados, para fixação das réguas de PVC, através de pregos, grampos ou rebites.  A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto deverá ser marcada a altura de instalação com precisão nos cantos de parede. A partir das paredes laterais são instaladas as peças da estrutura auxiliar conforme espaçamentos definidos pelo fabricante do material. Os perfis de PVC devem ser fixados a estrutura através de abas de fixação e os perfis subsequentes são encaixados através de engates tipo macho-fêmea. Quando a obra for entregue, deverá ser efetuada uma limpeza na superfície aparente do forro de PVC, de acordo com o seguinte procedimento: limpar o forro com pano umedecido com água e sabão neutro ou álcool; no caso de observarem-se pequenas manchas provocadas por tinta, tais manchas devem ser removidas por uma raspagem cuidadosa de forma a não comprometer a integridade e aparência da superfície do perfil. Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na verificação de fissuras, trincas, deformações ou superfícies irregulares.

4.4 Instalações elétricas:

As novas instalações elétricas serão embutidas em eletrodutos de PVC de qualidade comprovada e resistente ao fogo, a iluminação será feita com luminárias fluorescentes para duas lâmpadas de 20W em cada sala. As instalações deverão ser executadas conforme as normas da ABNT e da concessionária local.

Todas as instalações deverão ser executadas com bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente fixados, formando um conjunto tecnicamente e esteticamente satisfatório.

4.5 Pintura Sobre Metal

Os serviços de pintura serão executados de acordo com o seguinte.  Todas as superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

A cor da tinta a ser utilizada deverá ser escolhida pela FISCALIZAÇÃO.

4.6 Limpeza Geral da Obra

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os procedimentos se estendem também à área externa, ou seja, tudo que se refere à obra.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de reforma deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. Concluídos todos os serviços, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

_____________________________

FERNANDA RIBON RUBIN

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO

CREA – ES 012649/D