TERMO DE REFERÊNCIA

REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO DEVEÍCULOS

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS visando à futura aquisição de veículos zero quilômetro, destinado ao atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, conforme especificações, quantitativos e demais diretrizes estabelecidas neste documento.

2. JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Saúde possui uma frota de veículos que atende a diversos setores da secretaria.

Devido ao constante uso, alguns veículos estão já apresentam grande depreciação, e necessitam de substituição.

Os veículos serão utilizados em serviços essenciais de saúde pública, e substituíram os veículos que estão à disposição do setor de patrimônio para leilão, e necessitam de sua reposição para que não haja prejuízo no atendimento à população e saúde pública.

3. DOS BENS ADQUIRIDOS

3.1. Para aquisição dos veículos estimam-se inicialmente as quantidades a serem adquiridas por lote, conforme quadro a seguir:

| Lote 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Veículo | Quantidade Estimada |  | Valor Máximo (Unitário R$) | Valor Máximo (Total R$) |
|  |  | MIN. | MAX. |  |  |
| 01 | Veículo ambulância tipo pick-up 4x4 | 01 | 05 | 180.000,00 | 900.000,00 |

| Lote 02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Veículo | Quantidade Estimada |  | Valor Máximo (Unitário R$) | Valor Máximo (Total R$) |
|  |  | MIN. | MAX. |  |  |
| 01 | Veículo ambulância tipo furgão | 01 | 05 | 195.000,00 | 975.000,00 |

| Lote 03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Veículo | Quantidade Estimada |  | Valor Máximo (Unitário R$) | Valor Máximo (Total R$) |
|  |  | MIN. | MAX. |  |  |
| 01 | Veículo capacidade de 7 lugares | 01 | 05 | 90.000,00 | 450.000,00 |

3.2Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte, responsável pela execução do procedimento licitatório (Contratante).

3.2.1Interessado: Fundo Municipal de Saúde de São Domingos do Norte.

4. OBJETIVOS

Dotar a Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte de veículosde acordo com as especificações contidas no item 5.

5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DOS VEÍCULOS

| Lote 01 |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição doveículo pick-up 4x4, equipado para ambulância |
| 01 | - Veículo tipo pick-up,novo zero quilômetro, fabricado no ano de 2017; - Motor diesel 2.8 L, tração 4x4; - Potência mínima de 170 cv; - Direção hidráulica; - Ar Condicionado; - Freios ABS; - Airbag duplo; - Rádio FM, MP3 Player e entrada USB; - Cor do Veículo: Branco; - Garantia mínima de 12 meses; ITENS OBRIGATÓRIOS (implementos) - REVESTIMENTO INTERNO Isolamento termo acústico. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro. Piso antiderrapante de alta resistência; - ARMÁRIO Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral da capota; Balcão com local para guarda e fixação de prancha e local para armazenamento de bateria; - BANCOS Banco lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos, encostos de cabeça e encostos das costas individuais; - MACA Maca retrátil em perfis de alumínio, cabeceira basculante, cintos de segurança para 03 pontos de fixação do paciente, com guia deassoalho e trava. 02 (dois) colchonetes confeccionados com espuma de poliuretano com densidade mínima D33, em courvin. Tamanho mínimo 1,80 m e máximo de 1,95 m. - SISTEMA ELÉTRICO Iluminação interna com luminárias em Leds. Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicroicas. Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso. Bateria auxiliar de 100 Ah; Conversor de 800 watts; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Reles com fusível; Sistema de gerenciamento de energia, separando a bateria do veículo e bateria do furgão ambulância; SINALIZADORES Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 04 tons Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; Iluminação em LED (strobo) para o para-choque dianteiro ou nos faróis dianteiros; Iluminação em LED (strobo) para o para-choque traseiro ou nos faróis traseiros. - OXIGENOTERAPIA Sistema de oxigênio com suporte para dois cilindros de 16 litros. Instalação de dois cilindros de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro. Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Cilindro portátil de 03 Litros, com manômetro; - VENTILAÇÃO Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Ar condicionado para paciente; - VIDROS Vidro fixo e com película jateada na porta traseira Vidro Corrediço na lateral Direita (lado carona); Cavidade para visibilidade entre a cabine do motorista e a do paciente; - DEMAIS ITENS Instalação de 01 suporte para soro; Pega mão em alumínio fixado no teto; Local para lixeira descartável; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante; Prancha para resgate; Porta dupla na traseira; Sensor de ré com câmera e sinalizador; Pintura Externa na cor do veículo; Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância. - Bolsa Resgate Laranja e Azul tamanho G Completa. Conforme item 5.1.1; |

| Lote 02 |  |
| --- | --- |
| Item | Descriçãodoveículo furgão equipado para ambulância |
| 01 | - Veículo tipo furgão teto alto,novo, zero quilômetro, fabricado no ano de 2017; - Motor diesel 2.2 L. - Potência mínima de 146 cv; - Câmbio de 6 marchas; - Direção hidráulica; - Ar Condicionado; - Freios ABS; - Airbag do motorista; - Volante com ajuste de profundidade; - Vidros elétricos dianteiros; - Espelhos retrovisores elétricos - Rádio FM, MP3 Player e entrada USB; - Faróis de neblina; - Cor do Veículo: Branco; - PBT: 3.800 kg - Capacidade de carga liquida: 14 m³; - Garantia mínima de 12 meses; ITENS OBRIGATÓRIOS (implementos) - REVESTIMENTO INTERNO Isolamento termo acústico. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro. Piso antiderrapante de alta resistência; - ARMÁRIO Armário superior com portas deslizante em acrílico confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, fixado na lateral do veículo; Local para fixação de prancha e local para armazenamento de bateria auxiliar; - BANCOS Banco baú para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com assentos, encostos de cabeça e encostos das costasindividuais, instalados de costas a divisória da cabine do motorista; Banco do médico revestido em courvin de alta resistência com poltrona anatômica giratória, cintos de segurança e encosto de cabeça; - MACA 02 (duas) macas retráteis em perfis de alumínio, cabeceira basculante, cintos de segurança para 03 pontos de fixação do paciente, com guia deassoalho e trava. 04 (quatro) colchonetes confeccionados com espuma de poliuretano com densidade mínima D33, em courvin. Tamanho mínimo 1,85 m e máximo de 1,95 m. - SISTEMA ELÉTRICO Iluminação interna com 03 luminárias em Leds, com duas intensidades de luz. Central de comandos elétrica; 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; 02 Tomadas internas 2P+T 110vca; 02 Tomada Interna 12 Vcc; 02 Lâmpadas dicroicas. Caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso. Bateria auxiliar de 100 Ah; Conversor de 800 watts; Painel de controle central com chave disjuntor térmica; Chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; Reles com fusível; Sistema de gerenciamento de energia, separando a bateria do veículo e bateria do furgão ambulância; SINALIZADORES Sinalização barra em Leds com sirene de 100 watts eletrônica e 04 tons Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; Iluminação em LED (strobo) para o para-choque dianteiros ou nos faróis dianteiros; Iluminação em LED (strobo) para o para-choque traseiro ou nos faróis traseiros. - OXIGENOTERAPIA Sistema de oxigênio com suporte para dois cilindros de 16 litros Instalação de dois cilindros de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador. Cilindro portátil de 03 Litros, com manômetro; - VENTILAÇÃO Instalação de 01 ventilador; Instalação de 01 exaustor; Ar condicionado para paciente; - VIDROS Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; Vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do paciente; - DEMAIS ITENS Instalação de suporte para soro (balaústra); Pega mão em alumínio fixado no teto; Local para lixeira descartável; Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante; Prancha para resgate; Sensor de ré com câmera e sinalizador; Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância. - Bolsa Resgate Laranja e Azul tamanho G Completa. Conforme item 5.1.1; |

| Lote 03 |  |
| --- | --- |
| Item | Descrição do veículo capacidade de 7 lugares |
| 01 | - Veículo capacidade de 7 lugares; - Motor 1.8 L; - Veículo novo, zero quilômetro; - Potência mínima de 130 cv; - Direção hidráulica; - Ar Condicionado; - Freios ABS; - Airbag duplo; - Vidros elétricos dianteiros; - Rádio FM, MP3 Player e entrada USB; - Faróis de neblina; - Cor do Veículo: Branco; - Garantia mínima de 12 meses; ITENS OBRIGATÓRIOS (implementos) - Sensor de estacionamento traseiro; |

## 5.1.1 Bolsa Resgate Laranja e Azul tamanho G completa, desenvolvida em nylon, material resistente e impermeável. Fácil de carregar e manusear, com alça de mão, dois zíperes de abertura total;

Características da Bolsa G Resgate Azul e Laranja:

## 1ª Divisória: Materiais para imobilização ## - 01 Conjunto de Colares Cervicais Resgate – PP-P-M-G; ## - 01 Colar Cervical em Espuma – M. - 01 Tipoia em TNT Descartável - Tamanho Único. - 04 Bandagens Triangulares - 1,42 x 1 x 1 cm. - 02 Conjuntos de Tala Aramada EVA – PP-P-M-G. - 01 Tala Flex - 90 x 11 cm. - 02 Pares de Luvas Cirúrgicas Não Estéreis. - 01 Esparadrapo - 03 Ataduras de Crepe - 10 x 4,5 cm. - 03 Ataduras de Crepe - 15 x 4,5 cm. - 01 Fita Adesiva Crepe. ## 2ª Divisória: Materiais para primeiros socorros, acondicionados em 12 bolsas coloridas e fixadas por velcro 01 Bolsa Marrom - Materiais para queimaduras - 02 Mantas Térmicas Aluminizadas - 02 Ataduras de Rayon - 02 Protetores para Queimadura - 01 Soros Fisiológicos - 250 ml. 03 Bolsas Azuis - Materiais de vias aéreas - 01 Ambu em Silicone – Adulto; - 01 Ambu em Silicone – Infantil; - 01 Sonda Endotraqueal - 6,5 mm; - 01 Sonda Endotraqueal - 7,5 mm; - 01 Sonda Endotraqueal - 8,5 mm; - 01 Conjunto de Cânula de Guedel – 0 à 5; - 02 Cateteres tipo Óculos; - 01 Máscara RCP Tipo Pocket - Tamanho único; - 01 Laringoscópio com três Lâminas - Tamanho único. ## 01 Bolsa Vermelha - Materiais de acesso venoso - 01 Soro Fisiológico - 250 ml; - 02 Seringas com Agulha Estéril - 5 ml; - 02 Seringas com Agulha Estéril - 10 ml; - 02 Seringas com Agulha Estéril - 20 ml; - 02 Equipo Macrogotas Estéril - Tamanho único; - 01 Scalp Estéril 4 Peças. - 01 Garrote - 40 cm; - 02 Cateteres Tipo Jelco. - 01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis. Bolsas Pretas - Material de apoio - 10 Pares de Luvas Cirúrgicas não Estéreis. - 02 Pares de Luvas Cirúrgicas Estéreis. - 02 Óculos para Proteção - Tamanho único; - 01 Esfigmomanômetro - Adulto; - 01 Estetoscópio - Adulto; - 10 Espátulas de Madeira Estéril - Tamanho único; - 05 Compressas Estéreis com 5 Unidades - 7,5 x 7,5 cm; - 01 Curativo (Band Aid) 35 peças - Tamanho único; - 02 Bisturis Descartáveis - Número 21; - 02 Compressas Estéreis tipo Zobec - 150 x 100 cm; - 02 Lençóis Descartáveis - 2,00 x 0,90 m; - 02 Aventais Descartáveis - Tamanho único; - 02 Sacos Plásticos Hospitalares . 01 Bolsa Preta (HOLSTER) - Instrumentos - 01 Pinça Anatômica – 16 cm; - 01 Lanterna de Pupila; - 01 Tesoura Multiuso Ponta Romba - Tamanho único; - 01 Termômetro Cilíndrico - Tamanho único; - 01 Canivete - Tamanho único. 01 Bolsa Amarela - Medicamentos Vazia 01 Bolsa Branca - Kit para parto - 01 Avental Descartável - Tamanho único; - 01 Bisturi Descartável. - 01 Bracelete para Identificação - Tamanho único; - 01 Compressa Estéril tipo Zobec - 15 x 10 cm; - 01 Compressa Estéril tipo Zobec - 30 x 15 cm; - 01 Manta Térmica Aluminizado - 2,10 x 1,40 m; - 02 Clamps Estéreis - Tamanho único; - 01 Lençol Descartável - 2,00 x 0,90 m; - 02 Pares de Luvas Cirúrgicas Estéreis. - 01 Saco para expurgo.

5.2. As especificações técnicas mínimas correspondem às características mínimasdo equipamento fornecido pelo CONTRATADO conforme catálogo técnico, ou seja, veículos devem possuir minimamente estas características de fábrica,entretanto, nada impede que o Contratado ofereça posteriormente, durante o prazode fornecimento, veículos com características superiores, desde que o faça nomesmo valor do equipamento originalmente ofertado.

5.3Os itens obrigatórios podem, ou não, ser características originais dos veículosofertados pelo CONTRATADO, entretanto caso não estejam presentes noequipamento, este se obriga a instalá-los/fornecê-los antes da entrega, respondendoo fornecedor pela qualidade da adaptação. Nesta situação o objetivo é que o itemesteja presente no veículo ofertado.

5.4A classificação “Itens Obrigatórios” foi separada das “Especificações Mínimas”com o objetivo de não restringir a concorrência caso o contratado não possuaaqueles de série, possibilitando sua inserção antes da entrega. Além do que, por setratar de itens complementares, mas de grande importância na operação,manutenção e utilização, optou-se por inseri-los à parte.

5.5Documentações a ser fornecida:

01 (um) manual de operação e de manutenção básica;

01 (um) manual de serviço e reparação do equipamento em oficina;

Relação da rede de assistência técnica no território nacional;

Todos os documentos deverão estar redigidos em língua portuguesa.

5.6ª A empresa contratada só poderá fornecer veículos, se o mesmo possuir assistência técnica autorizada na Região (Exemplo: Colatina, Linhares, São Gabriel da Palha, e, ou até 130 km da sede do município de São Domingos do Norte),e, no mínimo uma assistência técnica autorizada na Região da Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo.

A fim de prestar as assistências técnicas necessárias durante o período de garantia.

6. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1.Local de entrega: Município de São Domingos do Norte/ES.

6.2. Os veículos descritos neste Termo deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir do pedido de fornecimento do respectivo contrato.

7. FUNDAMENTO LEGAL

Lei Federal: 10.520/2002 e

Lei Federal 8.666/93 e atualizações

8. DAS GARANTIAS, MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E TREINAMENTO.

8.1 A garantia mínima do veículo de 12 meses;

Deverão, ainda, serem observadas as recomendações estabelecidas no Manual deGarantia do veículo.

8.2Durante o período de cinco anos, caso haja necessidade de prestação de serviço de assistência corretiva, reparos e/ou substituição de peças e/ou componentes, o CONTRATADO terá o prazo de 30 (trinta) dias para atendimento e resolução do problema, contados a partir da data de comunicação ao representante indicado pelo CONTRATADO.

8.3Constatada a persistência da falha dentro de período de 3 meses, o prazo limite para atendimento e resolução do problema será reduzido para 20 (vinte)dias. Em caso de descumprimento dos referidos prazos, ficará o CONTRATADO sujeito à previsão estabelecida pelo inciso I do § 1° do artigo 18 da Lei nº.8.078/1990, Código de Defesa do Consumidor.

9. DO RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS

9.1 Para a produção e entrega dos veículos, objeto do presente Termo de Referência, é obrigatória a observação das referências dispostas em normas técnicas e dispositivos legais existentes no país, em especial aquelas diretamente relacionados ao objeto, sob pena de não conformidade.

9.2 Os veículos entregues pelo CONTRATADO deverá atender todas as características mínimas e conter todos os itens obrigatórios constantes no item 5 do presente Termo de Referência.

9.2.1 Não será admitida redução das características, itens ou acessórios de série do veículo, constantes nos catálogos técnicos e/ou comerciais, mesmo que não estejam relacionados na descrição técnica mínima do objeto (item 5) deste Termo de Referência.

9.3 O transporte e a entrega dos veículos objeto deste Termo de Referência são de responsabilidade do CONTRATADO. Inclui-se, ainda, a responsabilidade pela documentação fiscal, frete e seguro.

9.4O CONTRATADO deverá fornecer os veículos devidamente registrados noDENATRAN, com seu respectivo código para emplacamento e licenciamento,conforme legislação vigente, no momento do recebimento da ordem de serviço,emitida pelo CONTRATANTE.

9.5A Nota Fiscal deverá conter todos os dados necessários para o emplacamento, a ser realizado pela prefeitura. Caso a Nota Fiscal apresente inconsistências deverá ser substituída pelo CONTRATADO.

9.6 No ato da entrega deverá ser realizada aconferência dos itens de avaliação, de acordo com as especificações indicadas noTermo de Referência.

9.6.1 O prazo estabelecido no item 8.1 teráinício somente a partir da entrega técnica, a qual compreenderá em testes de funcionamento e instruções de operaçãodiretamente com o servidor do município.

9.7 Após entrega técnica, se os veículos não tiverem apresentado nenhum airregularidade, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo. Se detectadaalguma irregularidade que impeça o funcionamento correto do veículo, o Termo deRecebimento somente será emitido após a regularização da pendência. Caso airregularidade seja pequena e não comprometa o adequado funcionamento doveículo, o Termo de Recebimento poderá ser emitido, mencionando-a na ficha de vistoria e estabelecendo-se prazo de 30 (trinta dias) para resolução, sob pena desanção.

9.8 O CONTRATANTE poderá rejeitar, o veículo entregueem desacordo com as especificações e condições deste Termo de Referência e doContrato.

9.9 A entrega será feita e comprovada mediante a apresentação dos veículos peloCONTRATADO ao CONTRATANTE, acompanhado da documentação pertinente.

10. DO CONTROLE DE QUALIDADE

10.1O veículo que será entregue pelo CONTRATADO, objeto deste Termo deReferência, estará sujeito ao Controle de Qualidade, realizado pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo e durante a vigência do contrato. Essecontrole consistirá na análise da conformidade técnica dos veículos entregues emrelação às especificações técnicas constantes deste Termo, bem como, às normas elegislações pertinentes.

11. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

11.1 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda avigência do Contrato, informando ao CONTRATANTE a ocorrência de qualqueralteração nas referidas condições.

11.2 Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto do Contrato,respeitando todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência e noContrato.

11.3 O CONTRATADO responderá, civil e criminalmente, por todos os danos, perdase prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceirosno exercício de suas atividades, vier a causar ou provocar ao CONTRATANTE e aterceiros, direta ou indiretamente.

11.4 Disponibilizar aoCONTRATANTE toda a literatura técnica (comomanual de serviço, catálogo de peças, manual de operação e manutenção) emlíngua portuguesa.

11.5 Disponibilizar canal direto para contato do cliente com o fabricante (como SAC,0800, fale conosco ou similar) em língua portuguesa.

11.6 - Executar todos os serviços com mão de obra qualificada, devendo oCONTRATADO respeitar a normas técnicas da ABNT, Normas MERCOSUL, NormasISO ou equivalente.

11.7 - Fornecer a garantia do equipamento pelo prazo mínimo de 12 (doze)meses, conforme estabelecido no item 8.

11.8 Executar as manutenções e revisões programadas, de acordo com omanual técnico, durante o prazo de garantia.

11.9 Efetuar a entrega de acordo com as especificações estipuladasneste Termo de Referência.

12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (Prefeitura)

12.1 Efetuar a inspeção no veículo, de acordo com as condições e especificações pactuadas neste Termo deReferência.

12.2 Efetuar o pagamento ao CONTRATADO de acordo com os prazos e condiçõesestabelecidos no Contrato.

12.3 Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos veículos,sob o aspecto qualitativo, anotando as falhas detectadas em registropróprio.

12.4 Comunicar prontamente ao CONTRATADO qualquer anormalidade no objeto doContrato, podendo recusar o recebimento caso não esteja de acordo com asespecificações e condições estabelecidas no Termo de Referência.

12.5 Notificar previamente o CONTRATADO, quando da aplicação de possíveis penalidades, quando for o caso.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes da contratação do objeto estabelecido neste Termode Referência, ocorrerão de acordo com a dotação orçamentária.

13.2 Veículo tipo ambulância – Ficha n° 40, Fonte de recurso n° 12030000.

Veiculo 7 lugares – Ficha n° 92, Fonte de recurso n° 12030000.

14. DO PAGAMENTO

14.1 O pagamento será efetuado após a entrega definitiva dos veículos, medianteapresentação da Nota Fiscal. Esta deverá ser aceita e atestada pelo fiscal do contratoe do Termo de Recebimento Definitivo.

Para efetivação do pagamento será verificado, ainda, a comprovação da regularsituação do CONTRATADO.

14.2.Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de crédito existente, em favor do CONTRATANTE. Caso a mesma seja superior aocrédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativa oujudicialmente, se necessário.

14.3O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento nos seguintes casos:

14.3.1 Veículo entregue fora dos padrões e da qualidade atribuíveis à espécie;

14.3.2 Existência de qualquer débito para com o CONTRATANTE.

14.4Do valor da Nota Fiscal apresentada para pagamento,será deduzida de pleno direito:

14.4.1 Multas impostas pelo CONTRATANTE;

14.4.2 Multas, indenizações ou despesas a ele imposta, por autoridadecompetente, em decorrência do descumprimento pelo CONTRATADO, de leis ouregulamentos aplicáveis à espécie;

14.4.3 Cobrança indevida.

14.5Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente deliquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito areajustamento de preços ou correção monetária.

14.6Havendo erro na nota fiscalou circunstâncias que impeçam a liquidaçãoda despesa ou seu registro nos órgãos de trânsito, esta deverá ser devolvida pormeio de ofício, com notificação expressa ao CONTRATADO sobre as sançõesprevistas. Nesse caso, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularizaçãoda situação e/ou reapresentação da nota fiscal, não acarretando qualquer ônus parao CONTRATANTE.

15. DO ACEITE DOS VEÍCULOS

15.1 Os veículos serão considerados aceitos quando atenderem aos critérios daentrega técnica e não apresentarem nenhum vício, seja de qualidade, seja dequantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam, ouque lhe diminuam o valor.

15.1.1 São considerados impróprios ao uso: os produtos deteriorados,alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos àvida ou à saúde, perigosos, ou, ainda, aqueles em desacordo com as normasregulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação e; os produtos que, porqualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

16. DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

16.1 Nos termos do art. 67, §1º, da Lei 8.666/93, o CONTRATANTE designará umrepresentante para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Todas asocorrências relacionadas com a execução deverão ser anotadas em registro próprio,também deverão ser registradas, as determinações que forem necessárias àregularização das faltas ou defeitos observados.

16.2 Da mesma forma, o CONTRATADO deverá indicar um preposto para, representá-lo na execução do contrato. Esse deverá fiscalizar eacompanhar a execução do contrato e outras obrigações pertinentes à contratação,sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE.

16.3 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do contrato deverãoser prontamente atendidas pelo CONTRATADO.

17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

17.1 A ata de registro de preços deverá ter vigência por até 12 meses, a partir da data de sua assinatura.

17.2 A validade da proposta deverá estar de acordo com o prazo necessário a entrega do veículo.

São Domingos do Norte, 22 de maio de 2017.

Antônio Ângelo Moschen

Secretário Municipal de saúde