# MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO BANHEIRO

ATENDIMENTO SOCIAL

- INTRODUÇÃO

O memorial se refere aos serviços de reforma 	e ampliação banheiro para atendimento Social a uma família com criança deficiente.

- EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

No caso de divergência encontrada entre planilha e/ou detalhamento deverá ser obedecido à fiscalização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. Quanto à hierarquia documental a ser realizada durante a execução da obra o construtor devera seguir rigorosamente o seguinte critério:

01. Planilha Orçamentária;

02. Memorial Descritivo.

- MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.

Quanto ao uso, a construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante.

- RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

4.1 Serviços Preliminares:

Demolição do lastro e do piso cimentado do banheiro existente;

Demolição do revestimento em cerâmica nas paredes do banheiro existente;

Demolição de parte da alvenaria para abertura de uma passagem para ampliação do banheiro e demolição de parte da parede onde será aumentada a porta de acesso ao banheiro;

Será retirados as louças sanitárias e a porta existente para substituição;

Todas as paredes do banheiro existente será preparado para o recebimento de uma nova camada de tinta.

4.2 Fundações:

A estrutura é composta por baldrame, viga de travamento após a ultima fiada da alvenaria.

• Escavação Manual – As cavas de fundações deverão ser executadas nas dimensões mínimas de 40x25cm, niveladas e ter os fundos compactados com compactador mecanizado;

• Fundação direta – executada sobre lastro de concreto magro com 5cm de espessura, será composta por vigas baldrame executadas com blocos de concreto tipo calha (14x19x39cm) na primeira fiada e bloco de concreto (14x19x39cm) na segunda fiada, cheios de concreto estrutural e duas barras metálicas com ∅ 8.0mm. Os blocos deverão ser consolidados utilizando grampos metálicos de ∅ 8.0mm conforme projeto.

• Reaterro e Aterro Interno – O reaterro consiste na reposição do material escavado, complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais e o aterro interno consiste numa camada de nivelamento e preparação para execução do contrapiso. O material de reposição deve estar isentos de detritos e ser apiloado em camadas de 20 cm de altura, em umidade ótima para compactação. Caso o material escavado não seja de boa qualidade, o reaterro deverá ser executado com material escolhido de jazida próxima.

O aterro interno deverá ser executado com areia para aterro, visando diminuir o efeito de capilaridade da água do solo abaixo da residência e com isso, os danos decorrentes da umidade do terreno;

• Viga de Travamento – Será executada na última fiada da alvenaria viga de travamento (respaldo), constituída por blocos de concreto tipo calha (9x19x19cm), cheios de concreto estrutural e duas barras metálicas com ∅ 5.0mm;

• Concreto – A preparação do concreto deverá atender aos parâmetros definidos por norma, de maneira a atingir a resistência mínima de 20Mpa, cabendo à fiscalização da obra, sempre que ocorrer dúvidas, solicitar provas de carga para avaliar sua resistência e qualidade. O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto necessário, segundo as recomendações de norma.

O agregado graúdo a ser utilizado na mistura, deverá ser proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e materiais pulverulentos.

A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica;

Lançamento do Concreto – O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo de tempo superior à duas horas.

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 2,00m. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá obedecer a todos os parâmetros de norma.

4.3 Paredes e painéis:

Será composta por painéis de blocos de concreto (9x19x39cm) conforme projeto de paginação das paredes, assentados com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:8. Junto aos vão da Janela deverá ser executada contra-verga com blocos de concreto tipo calha (9x19x19cm), cheios de concreto estrutural e duas barras metálicas com ∅5.0mm. Para os vãos das portas deverá ser executado verga nas mesmas especificações.

Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. As

juntas deverão ter no máximo 12mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

4.4 Esquadrias:

A porta do banheiro existente será substituída e receberá acabamento em pintura de esmalte sintético;

A báscula do banheiro será em alumínio anodizado cor natural linha 25 completa com contra marcos, caixilhos, alisares, puxadores, trancas e demais acessórios.

4.5 Cobertura:

O telhado será executado em telha cerâmica e a inclinação deverá acompanhar o telhado existente. O madeiramento deverá ser de primeira qualidade, devidamente aparelhadas, sem apresentar rachaduras, empenos e outros defeitos.

4.6 Vidros e espelhos:

Serão aplicados vidros na báscula do banheiro.  Os vidros a serem instalados deverão ser planos, transparentes e lisos, com espessura de 3 mm. Os vidros deverão ser cortados respeitando-se rigorosamente as dimensões dos vãos do projeto, e após a colocação deverão estar perfeitamente encaixados, sem qualquer possibilidade de movimentação.

4.7 Instalações elétricas:

As novas instalações elétricas serão embutidas em eletrodutos de PVC de qualidade comprovada e resistente ao fogo, a iluminação será feita com luminárias fluorescentes. As instalações deverão ser executadas conforme as normas da ABNT e da concessionária local.

Todas as instalações deverão ser executadas com bom acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição e firmemente fixados, formando um conjunto tecnicamente e esteticamente satisfatório.

4.8 Instalações Hidráulicas

As instalações hidráulicas, de esgoto e água pluvial obedecerão às especificações contidas na planilha, bem como às normas da ABNT referentes, nas quantidades especificadas em planilhas, serão instalados os seguintes equipamentos:

Lavatório, bacia sanitária e saboneteira em louça branca, caixa de descarga, chuveiro elétrico tipo ducha, torneira de plástico para lavatório, ralo sifonado em PVC com grelha plástica. Será construído um banco em concreto para atendimento a uma criança portadora de deficiência.

4.9 Revestimento de parede

Toda a parte de ampliação do banheiro que irá atender o banho além do chapisco, reboco e o emboço será revestido de azulejo inclusive o banco de concreto para atendimento a criança com deficiência.

4.10 Piso:

Lastro de Concreto – deverá ser executado lastro de concreto para piso, na espessura de 6cm. O contrapiso receberá cerâmica 45x45cm que será assentado em toda a área do banheiro com caimento de 3 cm na direção do ralo.

4.11 Pintura

O banheiro receberá pintura a base PVA em todas as paredes do banheiro existente e nas paredes externas da ampliação.

4.12  Limpeza Geral da Obra

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os procedimentos se estendem também à área externa, ou seja, tudo que se refere à obra.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de reforma deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. Concluídos todos os serviços, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

_____________________________

FERNANDA RIBON RUBIN

ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO

CREA – ES 012649/D