# MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULA PARA ESCOLA EMEF “SANTO ANTÔNIO”

- INTRODUÇÃO

O memorial se refere aos serviços de “Construção de duas salas para EMEF Santo Antônio” localizado no município de São Domingos do Norte.

- EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos arquitetônicos e/ou detalhamentos fornecidos, com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

No caso de divergência encontrada entre os elementos do projeto e/ou detalhamento deverá ser obedecido à fiscalização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte ou o autor do projeto básico. Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações nos projetos, detalhes ou especificações constantes na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. Quanto à hierarquia documental a ser realizada durante a execução da obra o construtor deverá seguir rigorosamente o seguinte critério:

01. Planilha Orçamentária;

02. Memorial Descritivo;

03. Projeto executivo.

- MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.

Quanto ao uso, à construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante.

- RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

  - - SERVIÇOS PRELIMINARES

Deverão ser demolidos os pisos cimentados, e lastro de concreto dos locais a serem edificadas as novas salas de aula.

Executar a demolição das paredes em alvenaria conforme o projeto, utilizando-se ferramentas adequadas e obedecendo aos critérios de segurança recomendados; transportar o material para local conveniente e posteriormente retirado da obra.

Demolição manual de concreto simples – deverá ser demolido cuidadosamente com a utilização de marretas.

Raspagem e limpeza manual do terreno – executada antes da locação da obra, deverá ser retirada a vegetação existente, restos de materiais e demais empecilhos para a execução das mesmas.

  - – LOCAÇÃO DA OBRA

Será executada com gabarito de madeira nas dimensões de projeto.

  - – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Deverá ser afixada Placa de Obras conforme padrão especificado em planilha em local de boa Visibilidade.

Deverá ser executado tapume de telha metálica ondulada de 0,50mm, na cor branca com altura de 2,20 m; incluindo montagem de estrutura de madeira (8x8), cada 10m de extensão, acrescentar faixas pintadas de esmalte sintético nas cores azul (h: 30cm) e rosa (h: 10cm); reaproveitamento máximo: 2 vezes.

Construir um barracão para almoxarifado de 10,90m², de chapa de compensado de 12mm com pontalete de 8x8cm, piso cimentado com cobertura de fibrocimento de 6mm, incluindo ponto de luz.

  - – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Escavação Manual – As cavas de fundações deverão ser executadas em profundidade de até 1,50m de profundidade, niveladas e ter os fundos compactados com compactador mecanizado;

Apiloamento de fundo de vala se faz manualmente com soquete de 10 a 20kg com objetivo de conseguir uniformização  do fundo da vala e não aumentar a resistência do solo;

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm deverá ser executado com material escavado anteriormente, para reaterro, visando retirar os espaços vazios após a execução das fundações.

Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m3) consiste na reposição do material escavado, complementando os vazios deixados pelos elementos estruturais e o aterro interno consiste numa camada de nivelamento e preparação para execução do contrapiso. O material de reposição deve estar isentos de detritos e ser apiloado em camadas de 20 cm de altura, em umidade ótima para compactação. Caso o material escavado não seja de boa qualidade, o reaterro deverá ser executado com material escolhido de jazida próxima.

4.5– ESTRUTURAS

As infra-estruturas (fundação) serão compostas por lastro de concreto magro com espessura de 5 cm,  por sapatas, vigas baldrame para salas de aula e mureta sustentação para muro de fechamento externo a escola. A super-estruturas serão composta por pilares e vigas para execução das salas de aula. As dimensões das peças estão contidas no memorial de calculo. Após execução da infra-estrutura (fundação), esta deverá receber pintura com manta asfáltica em 2 demãos.  As estruturas serão composta por fornecimento, preparo e aplicação de concreto de 30 Mpa, com brita 1 e 2, por fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm e CA 60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm e corte, montagem, escoramento e desforma das formas  em tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez .

A laje utilizada de material pré-fabricado treliçado com sobrecarga de 300 Kg/m², vãos de 3.5m a 4.3m, capeamento de 4cm, espessura de 12cm e Fck= 150 Kg/cm².

Concreto – A preparação do concreto deverá atender aos parâmetros definidos por norma, de maneira a atingir a resistência mínima de 30Mpa, cabendo à fiscalização da obra, sempre que ocorrer dúvidas, solicitar provas de carga para avaliar sua resistência e qualidade.

O cimento a ser utilizado deverá ser de boa qualidade, novo e ser condicionado em obra, quanto necessário, segundo as recomendações de norma.

O agregado graúdo a ser utilizado na mistura, deverá ser proveniente de britagem de rocha sã, isento de resíduos e materiais pulverulentos.

A água destinada ao concreto deverá ser limpa e isenta de matéria orgânica;

Lançamento do Concreto – O concreto deverá ser lançado logo após o amassamento, não sendo permitido entre o fim desse e o início do lançamento, um intervalo de tempo superior à duas horas.

Deverão ser tomadas precauções para manter a homogeneidade do concreto, sendo que a altura de queda livre não poderá ultrapassar 2,00m. O sistema de transporte do concreto deverá permitir o lançamento direto, evitando depósitos intermediários e o adensamento deverá obedecer a todos os parâmetros de norma.

  - – PAREDES E PAINÉIS

Alvenaria - Será composta por painéis de blocos de concreto vazados (9x19x39cm) de paredes com área líquida maior ou igual que 6 m² sem vãos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia 1:0,5:8 com preparo manual. Junto aos vãos das Janelas deverá ser executada contra-verga com concreto armado 10. Para os vãos das portas deverá ser executado verga nas mesmas especificações.

Os vãos das janelas deverão ser executados conforme projeto e foram programados para estarem com o vão superior junto à viga de travamento (respaldo), economizando a colocação da verga.

Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. As juntas deverão ter no máximo 12mm, rebaixadas a ponta de colher, permanecendo perfeitamente colocados em linhas horizontais contínuas e verticais descontínuas.

4.7– ESQUADRIAS

As salas receberam portas almofadadas em madeira de lei, tipo Angelim pedra ou equivalente, com enchimento em madeira de 1° qualidade, tendo espessura de 30mm para pintura, inclusive alisares, dobradiças e fechaduras externa em latão cromado LaFonte ou equivalente; e marco nas dimensões 0.80x210 m.

As janelas serão de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural linha 25 completa com contra marcos, caixilhos, alisares, puxadores com trancas e demais acessórios.

Serão aplicados vidros nas janelas das salas.  Os vidros instalados deverão ser planos, transparentes e lisos, com espessura de 4 mm. Os vidros deverão ser cortados respeitando-se rigorosamente as dimensões dos vãos do projeto, e após a colocação deverão estar perfeitamente encaixados, sem qualquer possibilidade de movimentação.

4.8– COBERTURA

A cobertura da nova edificação será aparente e feita em estrutura metálica. As estruturas serão apoiadas em estrutura de concreto através de chumbadores, as peças de tesouras ou treliças de cobertura serão bi apoiadas em pilares de concreto armado. Para a fixação das telhas de cobertura teremos perfis dobrados como terças e as telhas utilizadas serão em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação. Todas as peças da estrutura metálica deverão receber pintura de proteção anticorrosiva em tinta epóxi.  As partes onde houver solda, arranhões ou outro dano à pintura decorrente da montagem deverão ser retocados.

4.9– TETOS E FORROS

Serão executados forros em PVC, com seus respectivos roda tetos, acabamentos e suportes para luminária.

4.10– REVESTIMENTOS DE PAREDES

As salas receberão revestimento tipo chapisco, emboço e reboco, interno e externo.

Chapisco - Argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm, sobre superfícies que receberam o emboço;

Emboço - Argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm. O serviço de emboço será executado sobre as superfícies chapiscadas e aderentes;

Reboco - Argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1: 0.5: 6, espessura 5mm.

4.11– PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Deverá ser executado lastro de concreto não estrutural para piso, na espessura de 6 cm; regularização de base para revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 de espessura 3cm

Todo o piso interno será em cerâmica, 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, (marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello). Os rodapés serão de cerâmica PEI-3, assentados com argamassa de cimento cola de altura 7cm, inclusive rejuntamento. Os pisos levarão previamente uma camada regularizadora de concreto e só serão executados depois de concluídos os revestimentos das paredes. O piso cerâmico será aplicado nas áreas indicadas conforme projetos.

As placas do piso cerâmico deverão apresentar faces planas e arestas retas. O construtor executará todos os rebaixos, recortes e furos necessários ao perfeito acabamento do serviço. Não serão aceitas placas quebradas, rachadas, emendadas ou com má formação que comprometa o aspecto estético ou a durabilidade. O piso cerâmico deverá ser fixado com argamassa e rejuntado com rejunte.

4.12– INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverão ser executadas nas quantidades previstas em planilha e de acordo com normas pertinentes da ABNT. As instalações elétricas abrangem: alimentação, distribuição, fornecimento e colocação dos aparelhos de iluminação.

A entrada de energia será aérea desde o quadro de medição ao quadro de distribuição e será de acordo com a empresa de luz local.

A execução das instalações elétricas obedecerá rigorosamente às normas técnicas da ABNT, NBR 5410, NBR 6808 e NBR 5419.

A partir do quadro de medidor, sairão os circuitos alimentadores para os quadros de luz e força de cada setor. A rede alimentadora dos pontos de luz e tomadas será feita com fio termoplástico com isolamento p/ 750W. Os eletrodutos serão embutidos nas paredes. As caixas embutidas nas paredes deverão facear perfeitamente o elemento de modo a não resultar em excessiva profundidade ou projeção após a conclusão do revestimento, sendo também perfeitamente niveladas e aprumadas.

4.13– PINTURA

As paredes deverão receber pintura interna e externa a 03 demãos de tinta de esmalte sintético inclusive selador e pintura com tinta acrílica em paredes e forros a três demãos. Vale ressaltar que a pintura acrílica deve ser executada acima da pintura esmalte sintética na altura de 2,00 m.

As portas receberão pintura com tinta esmalte sintética para madeira, a três demãos. Essa pintura se refere à pintura das portas de madeira que já estão devidamente lixadas e prontas para receber o tratamento com o verniz.

4.14– SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Limpeza geral da obra: A obra deverá ser entregue totalmente limpa e conservada, com todas as suas instalações e equipamentos em perfeito estado de funcionamento.

4.15 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

Gradil com altura de 1.90m, padrão SEDU, para fixação sobre a mureta conforme descrito em projeto e memorial descritivo.

O pátio será pavimentado com blocos pré-moldados de concreto tipo Pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm.

Quadro Branco: Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio anodizado natural largura de 3cm.

# REPAROS E LIMPEZA GERAL DOS SERVIÇOS

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a PMSDN, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados dos próprios serviços.  Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, louças, metais, etc.) e áreas externas.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de reforma deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Desde o recebimento provisório, a obra entrará de posse plena dos serviços podendo utilizar o local. Este fato será levado em consideração quando o recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal dos serviços.

O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675.

FERNANDA RIBON RUBIN

CREA – ES 012649/D