PROJETO EXECUTIVO

REFORMA PARA ADEQUAÇÃO ESCOLA

ANANIAS CUSTÓDIO

- INTRODUÇÃO

O memorial se refere aos serviços de reforma para adequação da escola Ananias Custódio, localizados no município de São Domingos do Norte.

- EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

No caso de divergência encontrada entre planilha e/ou detalhamento deverá ser obedecido à fiscalização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte. Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. Quanto à hierarquia documental a ser realizada durante a execução da obra o construtor deverá seguir rigorosamente o seguinte critério:

01. Planilha Orçamentária;

02. Memorial Descritivo.

- MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.

Quanto ao uso, a construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante.

- RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

4.1 Serviços Preliminares:

Demolição de alvenaria. Para a demolição das paredes, deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). A estrutura de alvenaria será demolida cuidadosamente com a utilização de marteletes pneumáticos, após marcação da superfície. Transportar o material para local conveniente e posteriormente retirado da obra (descarte do bota-fora em local permitido pela Prefeitura). Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes; retirada de esquadrias metálicas; apicoamento de superfície com revestimento em argamassa. Retirada de divisórias com reaproveitamento e retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas); lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta e retirada de alizar de madeira.

4.5 Paredes e painéis

Visto a necessidade de criar mais salas para atender as exigências, as mesmas serão fracionadas por divisórias com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colméia no padrão painel/painel; fornecimento e instalação de porta para divisória de 80x210cm incluindo dobradiças e fechadura internas. Tratando-se das verga/contravergas serão reta de concreto armado 10x5cm, Fck=15 MPa, incluindo forma, armação e desforma.

Alvenaria de vedação empregando argamassa de cimento, cal e areia será composta de alvenaria de blocos cerâmicos com 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra) e laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck=150Kg/cm2.

4.6 Esquadrias

De acordo como descrito nos serviços preliminares as portas serão de madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv. c/enchimento em madeira 1ª.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80x2.10m e consequentemente o marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3cm de batente, nas dimensões de 0.80x2.10m.

4.6 Esquadrias metálicas e vidros

As janelas especificadas serão de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro; porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco. Visto as necessidades será inserido um portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento para a entrada e saída dos alunos e vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura para as vedações.

4.6 Revestimentos de paredes

Nas paredes serão executadas chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5mm, emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20mm e reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm. Para o acabamento cerâmica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte.

4.7 Sistema de pisos

Tratando-se da pavimentação interna o revestimento de piso será com placas de borracha plurigoma preto pastilhado ou equivalente, inclusive arremate e soleira de granito esp. 2cm e largura de 15cm.

4.8 Instalações Hidrossanitárias

Instalação de Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) conforme previsto em projeto e planilha; ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) e ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox.

Já no quesito de caixas empregando argamassa de cimento, cal e areia será instalado tubo de PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia. Para as redes de água fria será tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões. Nas caixas de PVC usará sifão em PVC para pia de cozinha ou lavatório 1x11/2", sifão em PVC para tanque 2" e engate flexível de PVC para lavatório; e abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1".

4.9 Instalações Elétricas

Todas as tomadas e interruptores serão para instalação em caixa embutida 4x2. Quando instalado ao lado de portas, deverá ter 0.20m a contar da guarnição. Todas as tomadas de energia elétrica serão do tipo 2 pólos mais terra, considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm² (16.5m).

Todos os interruptores serão de uma tecla intermediário, considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm² (15.8m). Ponto padrão de luz no teto já considerando o eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und). As instalações elétricas obedecem a NBR 5410.

Fios e cabos de cobre de alta condutibilidade, com revestimento termoplástico e nível de isolamento para 750V, nas seções 2,5 e 4mm . Produtos devem possuir certificação compulsória (INMETRO).

Os serviços somente devem ser recebidos ser atendidas as recomendações de fornecimento e execução.

4.10 Louças, acessórios e metais

Será instalado torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol; torneira de parede cromada, marcas de referência Fabrimar (linha prática, ref.1157), Deca ou Docol com registro de gaveta e canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.

A bancada especificada será de granito, espessura de 2cm em cuba  aço inox nº 02 (dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, Tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira e tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC.

4.11 Aparelhos elétricos

Será feita a troca das luminárias para duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, com reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete anti vibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V.

Todas as tomadas e interruptores serão para instalação em caixa embutida 4x2. Quando instalado ao lado de portas, deverá ter 0.20m a contar da guarnição, tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 pólos + terra 20A/250V e interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 pólos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca.

4.12 Pintura e acabamentos

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex. Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos. Todas as superfícies a pintar serão limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. Convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre duas demãos sucessivas.

Tratando-se de tinta para madeira será utilizada tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, a duas demãos.

A cor da tinta a ser utilizada deverá ser escolhida pela FISCALIZAÇÃO.

4.13 Limpeza Geral da Obra

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Os procedimentos se estendem também à área externa, ou seja, tudo que se refere à obra.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de reforma deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. Concluídos todos os serviços, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

_____________________________

FERNANDA RIBON RUBIN

CREA 012649/D - ES