MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO CÓRREGO DO CAFÉ

#### SÃO DOMINGOS DO NORTE -ES

- INTRODUÇÃO

O memorial se refere aos serviços de “CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA NO CÓRREGO DO CAFÉ” localizado no município de São Domingos do Norte.

- EXECUÇÃO DA OBRA

Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com o projeto técnico e/ou detalhamentos fornecidos, com as prescrições contidas no presente memorial com e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes.

No caso de divergência encontrada entre os elementos do projeto e/ou detalhamento deverá ser obedecido à fiscalização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte ou o autor do projeto. Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações nos projetos, detalhes ou especificações constantes na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. Quanto à hierarquia documental a ser realizada durante a execução da obra o construtor deverá seguir rigorosamente o seguinte critério:

- Planilha Orçamentária;

- Projeto;

- Memorial descritivo.

- MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados.

Quanto ao uso, à construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante.

- RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES

  - SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares consistem em limpeza da área de base prevista no projeto técnico onde será construída o barramento. Esta limpeza será realizada removendo uma camada de profundidade média de 0,75m em toda a área da base do barramento (devidamente descontada a área de trincheira), isto é, nas áreas íngremes das laterais será removida uma camada menor  (cerca de 0,10m de profundidade) com intuito de limpar matos e raízes que possam haver e, na “várzea”, área mais plana uma limpeza mais profunda (cerca de 0,80m de profundidade). Toda esta movimentação de terra está prevista em projeto.

  - MOVIMENTAÇÕES DE TERRA

    - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA

Deverá ser executada a escavação do material de composição do aterro (base, trincheira e barramento). Para fins de cálculo a porcentagem de empolamento é de 30%.

Também está prevista a escavação do material da base e trincheira do barramento.

    - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

Todo o material de aterro será retirado dentro da bacia de acumulação, mais especificamente nos taludes laterais, e feito o transporte do material escavado até o local aterro para que seja compactado. A distância de transporte do material é de no mínimo 80m e no máximo 250m.

Está também previsto o transporte do material escavado na limpeza da base e trincheira do barramento para à área de bota fora nas coordenadas UTM 24K E: 327379 e N: 7881035.

    - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Deverá ser feita uniformização das camadas de terra de acordo com capacidade de compactação do equipamento (rolo compactador utilizado) e compactado o material, sendo que a compactação do talude de montante e do corpo do barramento serão maiores que a compactação do talude de jusante.

Deverá os serviços técnicos terem acompanhamento de execução de fundações profundas e extruturas de contenção.

  - INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE MONGE E DESARENADOR

A instalação das tubulações do monge e desarenador deverão ser realizadas após a execução e compactação do aterro da “base” e “trincheira”. O desarenador e monge deverão ser instalados com inclinação de ½ cm/m e tendo à “saída” ao nível do solo de modo que o desarenador praticamente possibilite a completa drenagem do barramento.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de reforma deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Desde o recebimento provisório, a referida obra entrará de posse plena dos serviços podendo utilizar o local. Este fato será levado em consideração quando o recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal dos serviços.

_______________________________________

JAIR ANTONIO TOSO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

CREA ES: 003678/D