MEMORIAL DESCRITIVO

30 UNIDADES HABITACIONAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 INTRODUÇÃO

Este memorial tem por objetivo informar e detalhar as especificações técnicas que constam no projeto arquitetônico e nos demais projetos de instalações hidrossanitárias e elétricas da unidade habitacional, descrevendo materiais e forma de aplicação dos mesmos.

Todos os materiais e as formas de aplicação deverão obedecer às normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

1.2 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Projeto arquitetônico modelo da unidade habitacional térrea, com área de 45,43m², a ser executado através de convênio celebrado entre SEDURB e diversos municípios do Estado do Espírito Santo.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2. 1 LOCAÇÃO DA OBRA

A obra será locada de acordo com o especificado no projeto. Todos os esquadros deverão ser conferidos à trena, e as medidas serão sempre em nível. Para corrigir as diferenças de medidas reais dos tijolos com as consideradas da planta, as paredes externas serão locadas pelas medidas externas e as internas pelos seus eixos.

3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO

As cavas das fundações deverão ser executadas manualmente (FUNDAÇÕES RASAS<=2,00 m) com fundo plano, regularizado e adensado, devendo a mesma ser escoradaquando a coesão do terreno for insuficiente para manter as paredes em prumo. Deverá ser feito o esgotamento, por completo, quando a cava atingir o lençol freático ou quando acumular água de chuva, impedindo os serviços.

3.2 ATERROS E REATERRO

Os trabalhos de aterro para enchimento de piso serão executados com material de empréstimo, em camadas com espessura de 20 cm, e deverão ainda ser adequadamente molhados e energicamente compactados, até a altura indicada no projeto.

Já o reaterro será executado após a retirada das formas, e deverá ser feito com material proveniente das escavações, devidamente adensado manualmente, em camadas de 20 cm, de acordo com o material.

4. FUNDAÇÃO

Fundação direta – consistirá em sapata corrida, executada com blocos de concreto tipo calha (14x19x39cm) na primeira fiada, cheios de concreto estrutural fck =15MPa e armação de aço CA-60 B, Ø6.3mm, conforme detalhe, na segunda e terceira fiadas será utilizado bloco de concreto (14x19x39cm), cheios de concreto estrutural fck =15MPa.

Será executado na fundação de blocos de concreto, antes do início da alvenaria, camada de impermeabilização, com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 com adição de impermeabilizante tipo hidrófugo.

5. ESTRUTURA

5.1 VIGAS DE TRAVAMENTO

Será executada viga de travamento (última fiada da alvenaria), constituída por bloco cerâmico tipo canaleta (10x20x20cm), assentados com argamassa no traço1: 0,5: 8 (cimento, cal e areia ) com enchimento de concreto estrutural 15 MPa e com barrasde aço diâmetro Ø 6.3mm, conforme detalhe.

5.2  LAJE PRÉ-MOLDADA

Será executada no banheiro, laje pré-fabricada treliçada para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, esp. 10cm, Fck = 150Kg/cm2

6. ALVENARIA

6.1 ALVENARIAS EM BLOCOS CERÂMICOS DE VEDAÇÃO

Todas as paredes do projeto serão executadas em alvenaria de blocos cerâmicos de vedação 9x19x39cm. As fiadas serão executadas perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas, com juntas deespessura de 12 mm, feitas com argamassa no traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia). Após o assentamento do bloco, a junta será alisada com colher de pedreiro de modo a não ficar ressaltada a alvenaria.

Não será permitida a utilização de blocos que apresentarem irregularidades tais comotrincas e quebras, devendo ser descartados todos os blocos que apresentarem quebradosou com dimensões adulteradas na fabricação.

6.2 VERGAS E CONTRAVERGAS

Sobre os vãos das janelas serão executadas vergas, com blocos cerâmicos tipo caneleta (10x20x20cm) e enchimento de concreto 15 MPa, com barras de aço de diâmetro Ø 6,3mm, ultrapassando no mínimo 20 cm para cada lado do vão das básculas, janelas e portas, respectivamente. Já sob o vão das janelas e básculas serão executadas contra-vergas com blocos cerâmicos tipo canaleta (10x20x20cm) e enchimento de concreto 15 MPa, com barras de aço de diâmetro 6,3mm, ultrapassando no mínimo 20 cm para cada lado do vão.

7. COBERTURA

7.1 ESTRUTURAS PARA TELHADO

A estrutura será executada com madeira aparelhada, só admitindo emenda sobre os apoios. Será executadacom beiral mínimo de 0,50m em todo o seu perímetro, em obediência ao projetoarquitetônico. O madeiramento será em madeira de lei de 1ª qualidade (bicuíba, pequi, amarelo, paraju, pequi preto, jequitibá rosa ou joeirana), inclusive tratamento com cupinicida.

Em nenhuma hipótese será permitido o emprego de madeira verde ou branca.

7.2 TELHADO

Serão usadas telhas cerâmicas tipo capa canal, conforme indicado em projeto, sendo fixadas nomadeiramento, conforme projeto.

O telhado quando pronto deverá apresentar superfície plana, bem como as telhas emalinhamento.

8. ESQUADRIA

8.1 PORTAS

Cozinha e sala receberão portas do tipo venezianas em alumínio anodizado, medindo 0,80 x 2,10m, inclusive puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco.

Quartos e banheiro receberão portas em madeira com acabamento liso tipopara pintura, inclusive marco, dobradiças e fechaduras.

8.2 JANELAS

Sala e quartos receberão janelas de correr com dois folhas em alumínio anodizado compuxadores e tranca, medindo 1,20 x 1,20m.

Cozinha e banheiros receberão básculas em alumínio anodizadocom puxadores, medindo 0,60 x 0,80m.

Os vidros a serem colocados nas janelas, portas e básculas serão do tipo fantasiacanelado, com 4mm de espessura, estes deverão ainda apresentar-se sem manchas, falhas ou outros defeitos.

9. REVESTIMENTO DE PISOS

9.1 LASTROS DE CONCRETO

Deverá ser executado sobre o aterro apiloado, após o assentamento das tubulações deesgoto primário e ralos, em todas as dependências do projeto, inclusive local deassentamento do tanque, lastro de concreto para piso, espessura 6cm,preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante, respeitando os caimentos para osralos, bem como as diferenças de níveis indicadas no projeto.

9.2 CONTRAPISO

A regularização do piso será feita com uma camada de argamassa de cimento e areia notraço de 1:5, preparo manual, com 3,0cm de espessura, acabamento áspero e desníveisespecificados em projeto.

9.3 PISO

Toda área interna de piso da edificação receberá como revestimento final, cerâmicaesmaltada linha popular PEI-4 assentada com argamassa colante, com rejuntamento emcimento branco. Já a área externa (área de serviço), receberá apenas regularização depiso/base em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura 3,0cm.

9.4 RODAPÉ

Será colocado rodapé de cerâmica esmaltada linha popular PEI-4 em todas as paredesinternas não azulejadas. O assentamento será feito com argamassa e o rejuntamento será executado emcimento branco.

9.5 SOLEIRA

As soleiras das portas da sala, cozinha e banheiro serão confeccionadas em granito Cinza Andorinha, esp. 2cm, largura de 15 cm e serão assentadas com argamassa de cimento eareia, traço 1:2.

9.6 CALÇADAS DE PROTEÇÃO

Ao redor da edificação deverá ser executada passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura,inclusive preparo de caixa.

10. REVESTIMENTO DE PAREDES

10.1 CHAPISCO

As paredes de toda a edificação receberão chapisco com argamassa de cimento e areia notraço1: 3, com espessura de 0,5cm e preparo manual.

10.2 REBOCOS TIPO PAULISTA

Após o chapisco, todas as paredes internas/externas e o teto da laje do banheiro (exceto área de azulejo) receberãoreboco tipo paulista no traço 1:0,5: 6 (cimento, cal hidratada e areia),espessura 2,5cm, com preparo mecânico.

10.3 EMBOÇO

Nas paredes do banheiro, cozinha e área de serviços receberão emboço de argamassa decimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6,espessura 20 mm, até altura de 1,50m.

11.0 REVESTIMENTOS ÁREAS MOLHADAS

As áreas molhadas receberão azulejos 15x15cm, com altura mínima de 1,50m em todas asparedes do banheiro, cozinha e área de serviço. Serão assentados com argamassa colante,incluindo rejuntamento de cimento branco.

12. PINTURA

A pintura deverá ser feita de modo a garantir um completo e uniforme recobrimento dassuperfícies.

Paredes internas da edificação e o teto do banheiro receberão pintura látex PVA, 2(duas) demãos, sobre uma camada de fundo selador.

Paredes externas da edificação receberão pintura látex acrílica, 2(duas) demãos,sobre uma camada de fundo selador.

Esquadrias de madeira deverão receber pintura em esmalte sintético, 2(duas) demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco.

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas serão executadas conforme os projetos específicos, respeitando-seas normas da concessionária local e da ABNT.

Os materiais serão de qualidade comprovada, de modo a garantir o bom funcionamento, segurança e durabilidade, previamente aprovados pela fiscalização. Os serviços deverãoser executados por profissionais tecnicamente qualificados.

13.1 EXECUÇÃO

A rede interna será executada em fios de cobre rígido com isolamento para 750V,revestidos com isolamento anti-chamas, obedecendo à norma ABNT, embutidos na paredeem eletroduto de PVC flexível corrugado de boa qualidade, inclusive os que passam pelooitão. As dimensões dos condutores e dos eletrodutos estão indicadas em projeto.

Quando não em paredes, deverão ser fixados às estruturas de madeira por meio de isoladores plásticos ou de louça através de parafusos.

13.2 CIRCUITOS

Serão executados 4 (quatro) circuitos: 1 (um) para tomadas da sala, quartos e banheiro, 1(um) para iluminação, 1 (um) para chuveiro e 1 (um) para tomadas da cozinha e área deserviço, todos eles com condutores de bitola 2,5mm², exceto os do chuveiro, com bitola6.0 mm². O circuito do chuveiro elétrico será sempre independente.

13.3 PONTOS DE TOMADA E INTERRUPTOR

As tomadas e interruptores serão de embutir, instalados em caixas de PVC 4”x2”,guarnecidos por espelhos, nas alturas indicadas no projeto: tomadas baixas (0,40m),tomadas médias e interruptores (1,00m), medidas a partir do piso acabado.

Será instalada, junto à saída de água do chuveiro, a 2,20m de altura, uma tomada parachuveiro elétrico, com espelho apropriado para o acabamento.

Não será permitida a emenda nos condutores dentro dos eletrodutos e as emendas aéreas deverão ser devidamente isoladas.

13.4 NÚMEROS DE PONTOS DE TOMADAS

As tomadas elétricas estarão distribuídas do seguinte modo: 3 (três) na sala, 4 (quatro) na cozinha, 1(uma) na área de serviço, 2 (duas) em cada dormitório, 1 (uma) no banheiro e 1 (uma) para chuveiro elétrico.

Haverá ainda 1 (uma) tomada seca para antena e 1 (uma) tomada para telefone, ambas na sala e a 0,40m de altura.

13.5 PONTOS DE LUZ

Os pontos de luz serão bocais pendentes tipo soquete, de porcelana, para lâmpadaincandescente ou fluorescente compacta, situados no centro dos cômodos, na altura do pédireito (2,60m), comandados por interruptores nas paredes.

Para o ponto do banheiro será utilizado plafonier plástico e soquete de porcelana.

O ponto de luz externo à sala, tipo arandela, será fixado a 2,20m de altura.

13.6 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Será instalado e devidamente aterrado, a 1,50m de altura, quadro de distribuição de embutircom dimensionamento para receber 6 (seis) disjuntores. O quadro será dotado de 4 disjuntores monopolares, sendo 2 (dois) de 10A (circuitode tomadas sala/quarto/banheiro e iluminação), 1 (um) de 15A (tomadas cozinha/área deserviço) e 1 (um) de 50A (chuveiro). Os outros 2 (dois) circuitos serão deixados de reserva para futura ampliação.

14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

As instalações hidráulicas serão executadas conforme projeto específico. Não será permitido o uso de calor, para evitar modificações nas características de fabricação do tubo.

14.1 TUBOS E CONEXÕES

Os tubos e conexões serão em PVC rígido soldáveis, devendo os materiais ser de primeiraqualidade, de modo a garantir o bom funcionamento e durabilidade das instalações. Oprocesso de fabricação dos mesmos deve atender as normas técnicas vigentes no país.

14.2 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

A rede de alimentação do padrão ao reservatório será com tubulação de DN 20mm. Todatubulação enterrada terá um recobrimento mínimo de 20cm.

A distribuição de água far-se-á por gravidade, através de tubulação embutida, quealimentará os diversos pontos de consumo.

No ramal de distribuição haverá um registro de gaveta (ou esfera), com canopla cromada, capaz de interromper o fluxo de água para toda a casa.

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres dascanalizações serão vedadas com bujões rosqueados ou plugues, convenientementeapertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou papel para tal fim.

14.3 PONTOS DE ÁGUA

O projeto contempla os seguintes pontos de água:

a) Banheiro: 1 (um) para a caixa de descarga, 1 (um) para a ducha higiênica, 1 (um) para o lavatório e 1 (um) para o chuveiro;

b) Cozinha: 1 (um) ponto na pia;

c) Área de serviço: 1 (um) no tanque e 1 (um) para a máquina de lavar.

14.4 RESERVATÓRIOS SUPERIORES

O reservatório superior será em polietileno, com capacidade para 500 litros ou de maior capacidade quando exigido pela concessionária local, provido de torneira de bóia de 1/2", instalado sobre o banheiro e apoiado em estrutura de madeira.

Também possuirá extravasor e limpeza em PVC com despejo para o exterior. A tubulaçãode limpeza deverá, obrigatoriamente, ser instalada no fundo do reservatório, a fim derecolher toda a água de lavagem e, em contrapartida, o ramal de distribuição será instaladona lateral do reservatório, para que se mantenha uma lâmina d’água destinada a acumular partículas que chegam pelo ramal de alimentação.

15. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Os tubos e conexões de esgoto serão de PVC rígido soldável de boa qualidade, atendendoàs normas de fabricação, sem apresentar trincas ou rachaduras, assentados com as declividades mínimas necessárias. Não será permitido o uso de calor, a fim de evitar qualquer alteração nas características de fabricação do tubo.

As ligações deverão, obrigatoriamente, obedecer ao projeto.

15.1 PONTOS DE ESGOTO

Os pontos de esgoto considerados neste projeto são:

a) Banheiro: 1(um) na bacia sanitária, 1 (um) no lavatório, 1(uma) caixa sifonada e 1 (um) ralo seco para o chuveiro;

b) Cozinha: 1 (um) na pia;

c) Área de serviço: 1 (um) no tanque e 1(um) para a máquina de lavar.

Os sifões para pia da cozinha, tanque e lavatório serão do tipo flexível em PVC.

Haverá no banheiro de cada unidade, externa ao box, para escoamento de águas servidas,uma caixa sifonada em PVC, de 150x150x50mm, com grelha quadrada ou redonda de PVCrígido branco.

A caixa de inspeção, caixa de gordura e caixa sifonada especial terão dimensões de 0,60x0, 60m. Todas serão confeccionadas em bloco de concreto.

15.2 REDE

Os ramais de esgoto do tanque e da máquina de lavar estarão ligados à caixa sifonadaespecial e esta, por sua vez, ligada à caixa de inspeção, conforme detalhado em projetosanitário.

Os ramais de descarga e de esgoto do banheiro serão ligados à caixa de inspeção e,posteriormente, segue à rede coletora. O efluente da pia da cozinha seguirá para a caixa de gordura e desta para a caixa de inspeção.

As tubulações serão assentadas sob o piso, até à rede coletora de esgotos.

O tubo de ventilação deverá seguir embutido na parede até ultrapassar a laje do banheiro, passando para o exterior junto à parede do oitão.

Toda tubulação enterrada terá um recobrimento mínimo de 20 cm.

16. EQUIPAMENTOS

Serão fornecidos, montados e instalados todos os aparelhos com seus respectivospertences, como torneiras, sifões, válvulas, registros, etc., obedecendo-se rigorosamente às normas relativas à instalação, montagem e acabamento, em conformidade com o projeto ecom as seguintes especificações:

a) Vaso sanitário sifonado de louça branca, com caixa de descarga acoplada 35x65x35cm,incluído engate plástico na cor branca;

b) Lavatório de louça branca, sem coluna, com torneira plástica de mesa de 1/2”, engate,válvula e sifão flexível em PVC. O lavatório será colocado a 0,85m do piso acabado,devendo estar assentado conforme recomendação do fabricante;

c) Chuveiro plástico branco simples, com o respectivo registro de pressão de 1/2" e canopla cromada;

d) Banca de mármore sintético, com 1,20 x 0,60m, inclusive cuba, com sifão flexível e válvula em PVC. A torneira será plástica, de parede, de 1/2”;

e) Tanque em mármore sintético, de 22 litros, com válvula e sifão flexível, ambos em PVC, e torneira plástica de parede de 1/2”.

f) Kit acessório plástico para banheiro – papeleira, saboneteira e cabide.

São Domingos do Norte - ES, 03 de fevereiro de 2022.

__________________________________

Emilio Colombi

Engenheiro Civil CREA: ES 041421/D

_______________________________

Prefeita Municipal

Ana Izabel Malacarne de Oliveira