MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCAL: LOTEAMENTO MUNICIPAL, BAIRRO CAIXA D'AGUA, são DOMINGOS DO NORTE - ES

GEORREFERENCIAMENTO: -19.144377, -40.626576

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - TAPUME TELHA METALICA

TOTAL = LATERAL + FRENTE = 25,00m+15,00m = 40,00m

  - PLACA DE OBRA

A= A= (2,00X4, 00) m = 8,00m²

TOTAL = 8,00m2

  - LOCAÇAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

A= área edificação = 211,65m²

TOTAL = 211,65m2

  - UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO

TOTAL = 1und

  - REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS.

A= 4 x 4 = 16m²

TOTAL = 16m2

  - BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO

A= 3,11x3, 50 = 10,90m²

TOTAL = 10,90m2

  - REDE DE LUZ

A= 5,00m (valor aproximado)

TOTAL = 5,00 m

  - REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO

A= 5,00m (valor aproximado)

TOTAL = 5,00m

  - REDE DE AGUA

A= 8,00 m (valor aproximado)

TOTAL = 8,00m

2 – MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL

Sapatas= (1,00x1, 00x1, 50)m x 33und + (1,40x1, 40x1, 50)m x 01und= 52,44m³

Baldrame = forma x 0,30m = 99,33m² x 0,30m = 29,80m²

TOTAL = 82,24 m²

2.2 REATERRO:

V = (escavação sapatas - concreto sapatas)+ (escavação baldrame – concreto baldrame) = (52,44-6,77)m³ + (29,80-7,45)m³ = 68,02 m³

TOTAL = 68,02 m³

3 – INFRAESTRUTURA

3.1 FORMA:

Sapatas = 33,12m²

Pilaretes = 46,35m²

Baldrame = 99,33m²

TOTAL = 178,80 m²

3.2 concreto fck 25mpa:

Sapatas = 6,77m³

Pilaretes = 12,12m³

Baldrame = 7,45m³

TOTAL = 26,34 m²

3.3 armação ca-60:

Pilaretes = 56,06kg

Baldrame = 133kg

TOTAL = 189,06 kg

3.4 armação ca-50 6.3 a 10.0mm:

Sapatas = 185,09kg

Pilaretes = 170,40kg

Baldrame = 496 kg

TOTAL = 851,49 kg

4 – SUPERESTRUTURA

4.1 FORMA:

Pilares = 131,17m²

Vigas laje = 115,85m²

Vigas platibanda e cx d’agua = 52,40m²

TOTAL = 299,42 m²

4.2 concreto fck 25mpa:

Pilares = 41,71m³

Vigas laje = 8,48m³

Vigas platibanda e cx d’agua = 3,93m³

TOTAL = 54,12 m²

4.3 armação ca-60 4.0 a 7.0mm:

Pilares = 160,54kg

Vigas laje = 152kg

Vigas platibanda e cx d’agua = 70kg

TOTAL = 382,54 kg

4.4 armação ca-50 6.3 a 10.0mm:

Pilares = 367,79kg

Vigas laje = 545,58kg

Vigas platibanda e cx d’água = 264kg

TOTAL = 1177,37 kg

4.5 laje premoldada

A = 213,41m² + 12,16m² = 225,57m²

TOTAL = 225,57 m²m²

5 – PAREDES E PAINÉIS

5.1 ALVENARIA:

EXTERNA = (3,97+1,64+1,34+1,49+3,97+6,40+1,14+3,13+1,40+2,73+1,46+4,46+1,46+1,58+3,88+8,44+3,28+0,84+6,10+0,84+9,13)M = 68,68M X 3,00M = 206,04M²

INTERNA = (2,98M X 03) + (2,77M X 02) + (2,04M X 02) + 2,98M + 3,97M + (4,78+3,28+2,43+4,61+8,83+2,98+2,98+2,98)M + 4,40M = 59,80M X 3,00M = 179,40M²

PLATIBANDA = (9,43+6,40+3,13+2,73+4,46+5,81+4,61+3,97+3,28+6,10+12,26)M = 62,18M X 1,20M = 74,62M²

CAIXA D’ÁGUA = (6,16+2,85)M X 02 = 18,02M X 1,40M = 25,23M²

TOTAL = 485,29 m²

5.2 VERGA/CONTRAVERGA:

verga = vão porta + trespasse 30 cm = 31,30M

p01 = (0,80+0,60) x 10 und = 14,00m

p02 = (0,90+0,60) x 02 und = 3,00m

p03 = (0,90+0,60) x 02 und = 3,00m

p04 = (1,80+0,60) x 02 und = 4,80m

p06 = (0,70+0,60) x 1= 1,30m

p07 = (2,00+0,60) x 2 und = 5,20m

verga e contraverga = vão + trespasse 30 cm x 02 = 17,40m

b01 = 0,90m x 04und = 3,60m x 02 = 7,20m

j01 = 2,30m x 07und = 16,10m x 02 = 2,20m

j02 = 1,80m x 02 = 3,60m

j03 = 0,60m x 02 = 1,20m

j04 = 1,60m x 02 = 3,20m

TOTAL = 39,30m

6 – ESQUADRIAS

6.1 MADEIRA

6.1.1 PORTA 80X210CM

P01 = 10 UND

TOTAL = 10und

6.1.2 PORTA 90X210CM

P03 = 02 UND

TOTAL = 02und

6.1.3 FECHADURA

PORTAS MADEIRA = 12 UND

TOTAL = 12 und

6.2 mETáLICA

6.2.1 janela de correr

J01 = (2,00X1,10)M X 05UNDs = 11,00M²

j02 = (1,50X1,10)M = 1,65M²

j03 = (0,30X1,20)M = 0,36M²

TOTAL = 13,01m²

6.2.2 janela BASCULANTE

B01 = (0,60X0,40)M X 04UND = 0,96M²

TOTAL = 0,96 m²

6.2.3 janela maxin ar duplo

j05 = (0,60x1,20) x 2unds=  1,44m²

TOTAL = 1,44 m²

6.2.4 vidro TRANSPARENTE LISO

BASCULANTE = 0,96M²

JANELA = 14,45M²

TOTAL = 15,41m²

6.2.5 vidro TEMPERADO

J04 = (1,30X2,50)M = 3,25M²

TOTAL = 3,25 m²

6.2.6 PORTA 90X210CM – VIDRO - ABRIR

P03 = 02 UND

TOTAL = 02 und

6.2.7 PORTA 200X210CM – VIDRO - ABRIR

P04 = 02 UND

TOTAL = 02und

6.3 dIVISÓRIA DE GRANITO E PORTAS

6.3.1DivisÓrias de granito

WCf= (1,42+1,42+1,87) x 1,80= 8,48m²

wcm= (1,42+0,94+0,48) x 1,80= 5,11m²

TOTAL = 13,59 M²

6.3.2 pORTAS 0,60 X 1,80m

WCf= 2UND

wcm= 1UND

TOTAL = 03und

7 – COBERTURA

7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA

A = PROJ. ARQ. = 167,74M²

TOTAL = 167,74 m²

7.2 cobertura fibrocimento

A = PROJ. ARQ. = 167,74M²

TOTAL = 167,74 m²

7.3rufo metálico

c = (0,99+3,92+4,92+4,92)M + (5,86+2,55+2,55)M + (3,97+4,47+9,57)M = 43,72M

TOTAL = 43,72 m

7.4calha galvanizada

C = (11,95+3,28+6,10)M + 5,86M + (2,98+6,25+4,76+4,46)M = 45,64M

TOTAL = 45,64 m

7.5 chapim granito

PLATIBANDA = (9,43+6,40+3,13+2,73+4,46+5,81+4,61+3,97+3,28+6,10+12,26)M = 62,18M

MURO = (25,00+15,00+25,00) = 65,00M

TOTAL = 127,18 m

8 – IMPERMEABILIZAÇÃO

8.1 PINTURA IMPERMEABILIZANTE

Baldrames (2 faces) = 99,33m²

alvenaria até 3ª fiada (2 faces) = 128,48m x 0,60m x 02 = 154,18m²

laje (frente) = 33,67m²

laje (reservatórios) = 12,16m²

TOTAL = 299,31m²

9 – REVESTIMENTO DE PAREDE

9.1 CHAPISCO

PAREDES = ALVENARIA X 02 = 485,29M² X 02 = 970,58M²

TETO = EMASSAMENTO = 191,59M²

TOTAL = 1162,17 m²

9.2 REBOCO PAULISTA

IDEM CHAPISCO = 1162,17M²

TOTAL = 1162,17 m²

9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO

WC MASC = (2,77+2,16)M X 02 X 3,00M = 29,58M²

WC FEM = (2,77+2,16)M X 02 X 3,00M = 29,58M²

COZINHA = 3,23M X 3,00M = 9,69M²

WC PNE = (2,04+1,49)M X 02 X 3,00M = 21,18M²

TOTAL = 90,03 m²

9.4 REVESTIMENTO CERÂMICO

pILAR DE DETALHE NA RECEPÇAÕ= (0,15 + 4,35 + 0,15 + 4,35) X 1,00= 9M²

PAREDE DA RECEPÇÃO= 5,41 X 3= 16,23M²

TOTAL = 25,23 m²

9.5 PEITORIL

B01 = 0,60M X 04 = 2,40M

J01 = 2,00M X 07 = 14,00M

J02 = 1,50M

J03 = 0,30M

J04 = 1,30M

TOTAL = 19,50 m

10 – PISOS

10.1 LASTRO CONCRETO

IDEM PISO CERAMICO = 191,59M²

TOTAL = 191,59 m²

10.2 REVESTIMENTO CERÂMICO

acesso coberto = 8,43m²

coordenação = 11,81m²

recepção = 23,94m²

at. individual = 8,86m² x 02 = 17,72m²

wc fem = 6,09m²

wc masc = 6,01m²

cozinha = 7,85m²

circulação = 25,52m²

wc. pne = 3,03m² x 02 = 6,06m²

at. familiar i E II= 11,81m² x 02= 23,62m²

sala multiuso = 35,04m²

area serviço = 6,51m²

espaço externo coberto = 13,00m²

TOTAL = 191,59 m²

10.3 RODAPÉ GRANITO

coordenação = (2,98+3,97)M X 02 = 13,36M

recepção = (4,61+4,32+5,41+1,58+3,88)M = 19,80M

at. individual = (2,98+2,98)M X 02x 02 = 23,84M

cozinha = (3,23+2,43+2,43)M = 8,09M

circulação = 19,59M

at. familiar i e II= (2,97+2,98)M X 02 x 2 = 23,80M

sala multiuso =(8,83+3,97)M X 02 = 25,60M

area serviço = (1,46+4,46+1,46)M = 7,38M

espaço externo coberto = (1,64+3,97)M = 5,61M

TOTAL = 147,07 m

10.4 SOLEIRA GRANITO

p04 = recepção = 2,00m

p02 = wc’s = 0,90m x 03 und = 2,70m

p01 = wc masc./cozinha = 0,80m x 03 und = 2,40m

espaço externo coberto = (3,97+3,13+1,49)m = 8,59m

area serviço = 4,46m

ACESSO COBERTO = (1,69+4,05+2,63)M = 8,37M

TOTAL = 28,52m

10.5 PASSEIO

A = conforme projeto arq. = 93,78M²

TOTAL = 93,78m²

10.6 LADRILHO HIDRÁULICO

c = comp x larg= (15,00+7,00+23,20+)m x 0,20m = 9,04m²

TOTAL = 9,04 m²

10.7 MEIO-FIO

C = 15,00 m

TOTAL = 15,00 m

11 –INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

11.1 PADRÃO DE ENTRADA D' ÁGUA COM CAVALETE DE PVC= 01UND

11.2 RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 500 L= 02UND

11.3 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 20MM= 6,10M

11.4 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 25MM (3/4")= 45M

11.5 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DIÂM. 32MM (1")= 4M

11.6REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 25MM= 7UND

11.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAM. 32MM (11/4")= 06UND

11.8 TORNEIRA PARA JARDIM DE 3/4"= 01UND

11.9 BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA PNE= 02UND

11.10 LAVÁTORIO DE CANTO= 02UND

11.11 TORNEIRA PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO= 04UND

11.12 TORNEIRA PRESSÃO EM PVC PARA PIA DIAM. 1/2"= 01UND

11.13 BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA= 03UND

11.14 MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA= 01UND

11.15 BANCADA DE GRANITO= 1M²

11.16 CUBA LOUÇA BRANCA= 02UND

11.17 DUCHA MANUAL ACQUA JET= 05UND

11.18 TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂM. DE 100MM= 30M

11.19 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂM.40MM (1 1/2")= 5M

11.20 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIÂM.50MM (2")= 21M

11.21 CAIXA SIFONADA EM PVC, DIÂM. 150MM= 06UND

11.22 CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIMENSÕES DE 50X50X50CM= 05UND

11.23 CAIXA DE GORDURA DE ALVENARIA, DIMENSÕES DE 60X60CM= 01UND

11.24 VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO = 01UND

11.25BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE = 02 UNIDADES (WC PNE)

12 –INSTALAÇÕES PLUVIAIS

12.1CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM= 45M

12.2TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM= 110M

12.3CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIMENSÕES DE 50X50X50CM= 06UND

12.4CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIMENSÕES DE 1.00X1.00X1.00M= 01UND

12.5PONTO PARA RALO ABACAXI, INCLUSIVE RALO ABACAXI 100MM.

13 –EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO

13.1 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA= 02UND

13.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC= 02UND

13.3 EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO CO2 5 B:C= 02UND

13.3 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W=06UND

14 –INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

14.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

14.1.1PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA= 01UND

14.1.2ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 3/4"= 25M

14.1.3 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 1"= 40M

14.1.4 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO, 2.5 MM²= 500M

14.1.5 CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO,4.0 MM²=240M

14.1.6 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A= 02UND

14.1.7 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16 A= 02UND

14.1.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN= 07UND

14.1.9 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16 A= 02UND

14.1.10 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32 A= 02UND

14.1.11 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR= 08UND

14.1.12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR 40A TETRAPOLAR= 02UND

14.1.13 CAIXA DE EMBUTIR= 02UND

14.1.14 LUMINARIA EMBUTIR=24UND

14.1.15 TOMADA PADRÃO BRASILEIRA, 10A/250V= 52UND

14.1.16 TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, 20A/250V= 09UND

14.1.17 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V= 12UND

14.1.18 INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V= 03UND

14.1.19 INTERRUPTOR DE TRÊS TECLAS SIMPLES 10A/250V= 01UND

14.1.20 INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V= 01UND

14.1.21 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 24DIVISÕES= 02UND

14.1.22 HASTE DE TERRA= 02UND

14.1.23 VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE = 8 UNIDADES

14.1.24 PONTO PADRÃO DE VENTILADOR NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (4.5M),FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (21.6M) E CAIXA PVC 4X4" (1 UND) = 8 UNIDADES

14.1.25PONTO PADRÃO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 3/4" INCLUSIVE CONEXÕES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA PVC 4X2" (1 UND) = 7 UNIDADES

14.2 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

14.2.1 CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE AÇO= 01UND

14.2.2 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 3/4"= 50M

14.2.3 CABO TELEFÔNICO CI, DIÂMETRO DO CONDUTOR 50MM= 50M

14.2.4 TOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11= 09UND

15 – PINTURA

15.1 TETO

15.1.1 Forro de gesso

coordenação = 11,81m²

recepção = 23,94m²

at. individual = 8,86m² x 02 = 17,72m²

wc fem = 6,09m²

wc masc = 6,01m²

cozinha = 7,85m²

circulação = 25,52m²

wc. pne = 3,03m² x 02 = 6,06m²

at. familiar i e ii= 11,81m² x 02= 23,62

sala multiuso = 35,04m²

area serviço = 6,51m²

TOTAL = 163,65 m²

15.1.2 EMASSAMENTO

acesso coberto = 8,43m²

coordenação = 11,81m²

recepção = 23,94m²

at. individual = 8,86m² x 02 = 17,72m²

wc fem = 6,09m²

wc masc = 6,01m²

cozinha = 7,85m²

circulação = 25,52m²

wc. pne = 3,03m² x 02 = 6,06m²

at. familiar i e ii= 11,81m² x 02= 23,62m²

sala multiuso = 35,04m²

area serviço = 6,51m²

espaço externo coberto = 13,00m²

TOTAL = 191,59 m²

15.1.3 PINTURA

IDEM EMASSAMENTO

TOTAL = 191,59 m²

15.2 PAREDE

15.2.1 EMASSAMENTO

INTERNO = perímetro x altura = 148,56m x 3,00m = 445,68m²

coordenação = (2,98+3,97)M X 02 = 13,36M

recepção = (4,61+4,32+5,41+1,58+3,88)M = 19,80M

at. individual = (2,98+2,98)M X 02x 02 = 23,84M

cozinha = (3,23+2,43+2,43)M = 8,09M

circulação = 19,59M

at. familiar ie ii= (2,97+2,98)M X 02 = 11,90M x 02= 23,80m

sala multiuso = (8,83+3,97)M X 02 = 25,60M

area serviço = (1,46+4,46+1,46)M = 7,38M

espaço externo coberto = (1,64+1,49+3,97)M = 7,10M

TOTAL = 445,68 m²

15.2.2 PINTURA

externo e interno = chapisco paredes – revestimento ceramico = 970,58m² - 90,03m² = 880,55m²

TOTAL = 880,55 m²

15.3 MADEIRA

15.3.1 PINTURA

PORTAS = (0,90X2,10)M X 03 + (0,80X2,10)M X 09 = (5,67+15,12)M² X 03 = 45,36M²

TOTAL = 45,36 m²

15.4 METAL

15.4.1 PINTURA

P06 = ALÇAPÃO = (0,70X0,70)M X02 = 0,98M²

P05 = PORTÃO = (0,90X2,40)M X 02 = 4,32M² x 02 = 8,64m²

TOTAL = 9,62m²

16 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.1 MUROS E FECHAMENTOS

16.1.1 MURO

LATERAL = 25,00M + 15,00M = 40,00M

TOTAL = 40,00 m

16.1.2 MURETA

FRENTE + lateral = 15,00M + 25,00m = 40,00 m

40,00 m x 0,6 h =

TOTAL = 24,00 m²

16.1.3 reboco

mureta frente = 15,00m x 0,6m x 02 faces = 18,00m²

mureta lateral = 25,00m x 0,6 m x 02 faces = 30,00 m²

TOTAL = 48,00 m²

16.1.4 PINTURA

mureta frente = 15,00m x 0,6m x 02 faces = 18,00m²

mureta lateral = 25,00m x 0,6 m x 02 faces = 30,00 m²

TOTAL = 48,00 m²

16.1.5 GRADIL H=1,90M

mureta frente = 15,00m

mureta lateral = 25,00m

TOTAL = 40,00 m

16.1.6 Pintura com tinta esmalte sintético (gradil)

40M X 1,90 H = 76M² X 2 LADOS = 152 M²

TOTAL = 152,00 m²

16.2 LIMPEZA

16.2.1 LIMPEZA

A= área edificação = 211,65m²

TOTAL = 211,65m2

16.3 DIVERSOS

16.3.1PORTÃO

p05 = 0,90m x 2,40m = 2,16m² x 02 = 4,32m²

ALÇAPÃO = 0,70M X 0,70M = 0,49M²

TOTAL = 4,81m²

16.3.2 ESPELHO PARA BANHEIROS

ESPELHO = 0,9M (ALTURA X 0,6 M (LARG) = 0,54 M²

WC MASCULINO = 1 UND

WC FEMININO = 1 UND

WC PNE = 1 UND

WC PNE = 1 UND

0,54 X 4 UND = 2,16 M²

TOTAL = 2,16m²

16.3.3 Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto. (para acesso a cobertura)

TOTAL = 01 UND

17 – JARDIM

17.1 GRAMA

A = PROJETO ARQ. = (49,48+3,05+2,29+5,18+1,99)M² = 61,99M²

TOTAL = 61,99m²

17.2 PALMEIRA

TOTAL = 06 UND

São Domingos do Norte - ES, 09 de Junho de 2022.

EMILIO COLOMBI

ENGENHEIRO CIVIL CREA ES 041421/D